УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

ЖУРНАЛ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

НА КАФЕДРІ “ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА”

ЧАСТИНА 1
КИЇВ 2020
Затверджено методичною комісією факультету конструювання та дизайну НУБіП України.

Укладачі: Афтанділянц Є.Г., Зазимко О.В., Семеновський О.Є., Похиленко Г. М. 

Навчальне видання

ЖУРНАЛ   З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ НА КАФЕДРІ
“ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА” 

Журнал теоретичних і практичних робіт розділів дисциплін «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів»,  «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів»
для студентів  спеціальностей факультетів конструювання та дизайну, механіко-технологічного, харчових технологій та управління якістю продукції АПК
Зав. видавничого центру НУБіП  

Редактор 

Підписано до друку                    Формат 60/84    1/18

Ум. друк. арк. ______ . Обл.-вид.арк.____. Тираж _____
ЗМІСТ

стор.

Мета і задачі практики…………………………………………………………………4

Організація робіт……………………………………………………………………….4

Методика проведення практики………………………………………………………4

Правила внутрішнього розпорядку в навчальних 

лабораторіях і майстернях кафедри…………………………………………………..4

Правила техніки безпеки при роботі в учбових майстернях кафедри

“Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства”………………………5

Теоретичне  заняття № 1

Загальні відомості про машинобудівні матеріали……………………………………7

Практичне заняття № 1

Механічна обробка на металорізальних верстатах………………………………….10

Практичне заняття № 2

Обробка на шліфувальних верстатах………………………………………………...18

Практичне заняття № 3

Слюсарна обробка……………………………………………………………………..22

Мета і задачі практики - ознайомлення з технологією й устаткуванням у лабораторіях і майстернях кафедри Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства: токарській, фрезерно-стругальній, слюсарній, ковальській, зварювальній, ливарній і шліфувальній і заточній. Придбання практичних навиків  у названих лабораторіях із метою підготовки до слухання спеціальних курсів у відповідності зі спеціалізацією за навчальним планом .

Організація робіт. Проходження практики в лабораторіях кафедри студентами здійснюється за спеціальним графіком, складеним для кожної академічної групи. Відповідно до графіка, групи розбиваються на бригади і по черзі працюють у зазначених лабораторіях під керівництвом викладача і навчальних майстрів. По закінченні робіт студентами складається звіт про виконання програми навчальної практики в кожній лабораторії. Після проходження практики відповідно до програми студенти здають залік.

Методика проведення практики. Перед початком практики студенти одержують загальний інструктаж з техніки безпеки, знайомляться з графіком і програмою робіт, що необхідно виконати в лабораторіях кафедри. При роботі в лабораторіях безпосередньо на робочих місцях, кожна бригада одержує індивідуальний  інструктаж з техніки безпеки з оформленням відповідних документів. Після одержання студентами інструктажу навчальний майстер знайомить їх з устаткуванням даної лабораторії, після чого студенти приступають до виконання завдань відповідно до програми. У період практики студенти освоюють операції на робочих місцях і самостійно виконують роботи за  індивідуальним графіком.

Правила внутрішнього розпорядку в навчальних лабораторіях і майстернях кафедри.

1. Перед початком занять учбовий майстер знайомить студентів із порядком виконання завдання і правилами техніки безпеки при роботі з інструментом і устаткуванням.

2. Студент зобов'язаний:

а) цілком використовувати робочий час для виконання навчального

завдання;

б) берегти  майно кафедри, устаткування, інструмент, спецодяг, 

ошадливо витрачати матеріали та електроенергію;.

в) дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки;

г) користуватися захисними пристосуваннями і засобами; 

д) на прикінці заняття прибрати робоче місце, протерти ганчіркою і змастити

обладнання, робочий і вимірювальний інструмент і доповісти  майстру;

е) виконану роботу представити учбовому майстру на контрольний огляд для

оцінки ;

3. Студенти, які безвідповідально відносяться до виконання навчального завдання, що не дотримуються правил техніки безпеки, що спізнюються на заняття  до роботи не допускаються. Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані.

4. Початок і кінець занять у навчальних майстернях і лабораторіях регламентується розкладом з  дотриманням перерви після двох академічних годин роботи.

5. Вихід студента за межі лабораторій і майстерень в робочий час допускається тільки з дозволу викладача або навчального майстра.

6. При  псуванні устаткування й інструмента, або недостачі інструмента складається акт за підписом викладача, завідуючого лабораторіями і чергового по групі.

Правила техніки безпеки при роботі в учбових майстернях кафедри “Технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства”.

1. Категорично забороняється пуск верстата без дозволу навчального майстра!

2. При роботі на верстатах треба обов'язково користуватися захисними окулярами.

3. Забороняється стояти в площині обертання ріжучого інструменту, абразивного круга, патрона.

4. Не можна торкатись руками інструмента та заготовки в процесі обробки та проводити вимірювання під час роботи верстата.

5. При роботі на верстатах оброблювана деталь повинна бути надійно закріплена. Тримати деталь руками забороняється.

6. Не можна видаляти стружку руками. 

7. При поразці електричним струмом  необхідно негайно, не торкаючись постраждалого, виключити рубильником струм первинної мережі. Постраждалому зробити штучне дихання.

8. Не доторкатися голими руками до струмоведучих частин верстатів і електрообладнання.

9. При роботі в лабораторіях кафедри одяг і взуття повинно відповідати умовам виконуваних робіт (зварювання, лиття, наявність стружки та ін.).

10. Під час плавки і розливання металу без дозволу майстра не наближатися до високочастотної установки і плавильної печі.

11. Розливання металу робити тільки в спецодязі.

12. При заливанні форм, усім, крім заливальників знаходитися поза зоною розливання.

13. Перед початком роботи в ковальський майстерні, очистити робочі частини ковалди від окалини, масла і води.
14. При роботі в ковальській майстерні набір інструменту заздалегідь підготувати і зручно розмістити на робочому місці.

15. Забороняється кувати і рубати перепалений метал.

16. Для запобігання ударам у живіт,  груди або в обличчя ручки інструменту під час роботи повинні бути збоку, а не проти тулуба.

17. Стежити за тим, що під час кування і рубання металу ніхто не стояв близько, особливо в тому місці, куди може відлетіти відрубаний кусок.

18. Забороняється класти на верстак, верстат і ковадло сторонні предмети, торкатися або прибирати поковки руками без спеціального пристосування або інструмента.

19. Обслідувати всі місця, куди можуть відлетіти частки розігрітого металу і визвати горіння при розливанні металу, зварюванні, куванні, точінні. Впевнитися, що після роботи не залишилося тліючих предметів (ганчір’я, підлоги, спецодягу та інше).

20. Прибрати робоче місце.
Студент (П.І.Б.)______________________________________________________

Факультет ________________ Курс ________________ Група _______________

Теоретичне  заняття № 1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАШИНОБУДІВНІ МАТЕРІАЛИ

Мета роботи: Ознайомитись з основними машинобудівними матеріалами, їх класифікацією, призначенням та властивостями.

Класифікація основних машинобудівних конструкційних матеріалів представлена схемою.

Дати відповіді на запитання:

1. Дати визначення машинобудівним сплавам на основі заліза.

2. Дати класифікацію сталі за вмістом вуглецю, за хімічним складом, за вмістом шкідливих домішок.

3. Що таке легована сталь? Навести позначення легуючих елементів, що входять до складу сталі.

4. Розшифрувати марки сталей ВСт 5, 08кп, 20, 45, 65Г, У8, У10, У12А, У13А, 9ХС, ХВГ, Х6ВФ та дати їх призначення.

5. Що таке бронзи та латуні?

6. Що таке силумін та дюралюміній?

7. Навести умовні маркірувальні позначення елементів , що входять до сплавів кольорових металів. 

8. Висновки:

Роботу виконав ______________________    Прийняв ______________________

Практичне заняття № 1

МЕХАНІЧНА ОБРОБКА НА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ.
Мета роботи: Ознайомитись з основними технологічними операціями, які виконуються на токарних і фрезерних верстатах. Вивчити обладнання, інструмент та пристосування, які використовуються при виконанні токарних та фрезерних операцій. Освоїти практичні навички використання обладнання, інструменту та пристосувань, що використовуються при виконанні вищезазначених операцій.

Основні положення.

1. Назвати основні види обробки матеріалів різанням, що застосовують при виготовленні деталей машин. Намалювати схеми обробки.

2. Дати визначення поняттям “головний рух” і “рух подачі”. Визначити різницю між “головним рухом” та “рухом подачі”.

3. Дати визначення поняттю “подача за хвилину”. Навести формули.

4. Визначити необхідні вихідні дані, які впливають на вибір режимів різання.

 Металорізальні верстати

1. Перерахувати класи  металорізальних верстатів в залежності від точності обробки заготовок.

2. Перерахувати групи металорізальних верстатів.

3. Визначити клас, групу та тип верстатів 16К20Ф1, 2Р135, 6Р12, 3М153.

4. Ознайомитись з кінематичною та принциповою схемами будови верстатів. Намалювати принципову схему будови верстату. 

Основний інструмент та пристосування для технічного вимірювання.

1. Що таке вимірювання? Дати визначення  видам вимірювання.

2. Назвати основні вимірювальні універсальні інструменти та їх призначення. 

Основні технологічні операції при роботі на токарних верстатах.

1. Перерахувати основні технологічні операції та способи закріплення при роботі на токарних верстатах. Намалювати схеми закріплення.

2. Вказати основні елементи режимів різання на токарному верстаті. Накреслити схему заготовки з вказівкою елементів різання.

3. Визначити, які різці необхідні для обробки запропонованих деталей (намалювати ескіз деталі і схеми різців).

4. Скласти операційний ескіз запропонованої деталі. Заповнити  таблицю.

	Операція та режими різання
	Операційний ескіз
	Різальний інструмент

	
	
	


5. Описати основні види браку та їх причини.

6. Висновки:  

Контрольні запитання.

1. Назвати основні види обробки металів різанням.

2. Назвати основні види токарних різців.

3. Як класифікуються металорізальні верстати?

4. Назвати основні параметри процесу обробки металів різанням.

5. Вказати основні види стружки.

6. Як попередити брак при роботі на токарних верстатах?

Основні види обробки при роботі на фрезерних верстатах.

1. Перерахувати основні види обробки, що виконуються на фрезерних  верстатах. Намалювати схеми обробки.

2. Намалювати основні схеми фрезерування.

3. Дати конструкційну класифікацію фрез за призначенням.

4. Скласти операційний ескіз запропонованої деталі. Заповнити таблицю.

	Операція та режими різання
	Операційний ескіз
	Різальний інструмент

	
	
	


5. Висновки:

Контрольні запитання

1. Назвати типи фрез.

2. Назвати основні операції при фрезеруванні.

3. Схема зустрічного фрезерування циліндричними фрезами.

4. Який рух при фрезеруванні є головним?

5. Які поверхні обробляють фрезеруванням?

Для додаткових нотаток 

Роботу виконав ______________________    Прийняв ______________________

Практичне заняття № 2

ОБРОБКА НА ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ

Мета роботи: Ознайомитись з основними видами робіт, які виконуються на шліфувальних та заточувальних верстатах. Вивчити обладнання, інструмент та пристрої, які використовуються при шліфуванні та заточуванні. 

Основні положення.

1. Що таке шліфування та його призначення.

2. Назвати основні види шліфування, що застосовують при виготовленні деталей машин. Намалювати схеми обробки.

3. Дати класифікацію абразивного інструменту.

4.  Назвати основні абразивні матеріали (склад, для обробки яких матеріалів застосовують).

5. Назвати основні зв’язуючи матеріали.

6. Що називають твердістю і структурою абразивного інструменту.

7. З якою метою використовують алмазний інструмент.

8. Що називають самозаточуваністю і засалюванням кругів?

9. Що необхідно враховувати при виборі шліфувальних кругів?

10. Дати класифікацію шліфувальних верстатів.

11. Точність обробки та шорсткість поверхні після шліфування.

12. Висновки:

Контрольні запитання

1. Які абразивні матеріали використовують при шліфуванні виробів із кольорових металів та сплавів? 

2. Які абразивні матеріали використовують при шліфуванні чавунів і сталей?

3. Які абразивні матеріали використовують при заточуванні інструменту?

4. Що необхідно зробити при засалюванні шліфувального кругу?

5. Що таке наждак?

Для додаткових нотаток 

Роботу виконав ______________________    Прийняв ______________________

Практичне заняття № 3

СЛЮСАРНА ОБРОБКА

Мета роботи: Ознайомитись з основними операціями слюсарної обробки. Вивчити обладнання, інструмент та пристрої, які використовуються при виконанні слюсарних робіт. Освоїти практичні навички використання обладнання, інструменту та пристроїв, що використовуються при виконанні вищезазначених операцій.

Основні положення

1. Поясніть термін “технологічна операція” та назвіть, які бувають операції при виконанні слюсарних робіт.

2. Назвіть універсальні вимірювальні інструменти для контролю розмірів при слюсарній обробці.

Розмічування

1. Що таке розмічування ? Напишіть види розмічування.

2. Назвіть інструмент і пристосування, які необхідні для розмічування?

3. Що таке точність розмічування? Описати послідовність розмічування деталі (за індивідуальним завданням).

Рубання металів

1. Що таке зубило? Накреслити схему будови інструменту.

2. Що таке крейцмейсель? Накреслити схему будови інструменту.

Правлення і гнуття металу

1. Що таке правлення металу? Назвіть способи, інструмент та пристрої для  правлення металу.

2. Що таке гнуття металу? Назвіть способи, інструмент та пристрої для  гнуття металу.

3. Що таке молоток, і з яких частин він складається, для чого використовують. Накреслити ескіз слюсарного молотка.

Різання металу

1. Що таке ручна ножівка? Назвіть основні частини, з яких складається ручна ножівка. Накреслити ескіз ножівки. Описати полотно ручної ножівки (форма, розміри, матеріал, форма зуба, застосування).

2. Розрахувати довжину заготовки для виготовлення ручки ножівки.

Обпилювання металів

1. Що таке обпилювання?

2. Назвіть інструмент для обпилювання металів. На які типи поділяються напилки? Навести класифікацію (за якими ознаками) та вказати види насічок напилків.

3. Як доглядати за напилком?

Обробка отворів

1. Перерахувати технологічні операції по обробці отворів.

2. Які пристрої використовують при свердлінні вручну?

3. Намалювати схеми будови інструментів для обробки отворів.

4. Назвати і намалювати схему будови інструменту для нарізання різьби в отворах.

Клепання металу

1. Що таке клепання? Назвати види клепання.

2. Які матеріали використовують для виготовлення заклепок?

3. Яким інструментом користуються при клепанні?

Паяння

1. Що таке паяння?

2. Що таке м’які і тверді припої? Основна різниця між м’яким і твердим припоєм.

3. Назвіть види паяльників.

Шабрування

1. Що таке шабрування?

2. Який інструмент використовують при шабруванні? 

Технологічна карту (операційне описання) деталі, яку виготовляє студент

	Операція (перехід)
	Операційний ескіз
	Інструмент

	
	
	


3. Висновки:

Контрольні запитання
1. Які форми напилків існують?

2. Що таке надфілі, рашпілі?

3. Які інструменти та пристрої необхідні при розмічуванні заготовки?

4. Які роботи відносяться до слюсарних?

5. Як видалити із отвору зламане свердло?

6. Як зробити отвір великого діаметру (>30 мм)?

7. Яким повинен бути діаметр отвору до розвертання?

8. Назвати причини браку при нарізання різьби?

Для додаткових нотаток 

Роботу виконав _____________________ Прийняв_____________________

Машинобудівні конструкційні матеріали





Металеві





Неметалеві 





Чорні 





Сплави на основі алюмінію





Сплави на основі міді





Кольорові





Чавуни





Сталі





Фарби, лаки





Тканини





Деревина





Кераміка





Гуми





Скло





Пластмаси





Сплави на основі заліза





Латуні





Бронзи





Силуміни





Дюралюміни








4
2

