НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра ___конструювання машин і обладнання______

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету.

_________________Зіновій РУЖИЛО

“______”_______________2024 р.

##### “СХВАЛЕНО”

на засіданні кафедри конструювання машин і обладнання

### Протокол №10 від 16 травня 2024 р.

Завідувач кафедри

____________Вячеслав ЛОВЕЙКІН

“РОЗГЛЯНУТО”

Гарант ОП _ Технічний сервіс машин та обладнання

сільськогосподарського виробництва_

____________АндрійНОВИЦЬКИЙ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Механіка конструкцій технічних систем ТС

галузи знань				13 «Механічна інженерія»

спеціальність                          		133 - Галузеве машинобудування

освітньої  програми                 	Технічний сервіс машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

факультет                               		конструювання  та дизайну

Розробники: Вячеслав РИБАЛКО доцент кафедри конструювання машин і обладнання, к.т.н., доцент

Київ - 2024р.

# Опис навчальної дисципліни

Механіка конструкцій технічних систем

(назва)

| Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь |  |
| --- | --- |
| Освітній ступінь | магістр |
| Спеціальність | 133 – Галузеве машинобудування |
| Освітня програма | Машини та обладнання с/г виробництва |
| Характеристика навчальної дисципліни |  |
| Вид | Обов’язкова |
| Загальна кількість годин | 120 |
| Кількість кредитів ECTS | 4 |
| Кількість змістових модулів | 2 |
| Курсовий проект (робота) (за наявності) |  |
| Форма контролю | Екзамен |
| Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання |  |
|  | денна форма навчання |
| Курс (рік підготовки) | 1 |
| Семестр | 1 |
| Лекційні заняття | 30 год. |
| Практичні, семінарські заняття | год. |
| Лабораторні заняття | 30 год. |
| Самостійна робота | 60 год. |
| Індивідуальні завдання |  |
| Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми навчання | 4год. |

- Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни

Мета дисципліни полягає у формуванні у магістрів системи знань щодо основних положень проектування технічних систем в АПК, включаючи проектування технологічних процесів створення сучасних конструкцій технічних систем; моделювання і дослідження деталей та вузлів сільськогосподарських машин, енергетичних систем; проектування, експлуатація та моніторинг технічних систем, спрямованих на заощадження енергоресурсів, використання альтернативних джерел енергії, забезпечення екологічно-чистої сільськогосподарської продукції, систем,які забезпечують нові методи переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Завдання дисципліни полягає у наступному: вивчити особливості методів розрахунку та проектування технічних систем, які використовують у АПК,проаналізувати конструктивно-технологічні параметри сучасних технічних систем та технології їх виготовлення; засвоїти специфіку технологічних процесів виготовлення, складання, обслуговування сільськогосподарських машин та окремих пристроїв.

Набуття компетентностей:

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми галузевого машинобудування, що передбачають дослідження та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов та вимог

загальні компетентності (ЗК): ЗК1. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

фахові  (спеціальні) компетентності (ФК):

ФК1. Здатність створювати, удосконалювати та застосовувати кількісні математичні, наукові й технічні методи та комп’ютерні програмні засоби, застосовувати системний підхід для розв’язування інженерних задач галузевого машинобудування, зокрема, в умовах технічної невизначеності.

ФК2. Критичне осмислення передових для галузевого машинобудування наукових фактів, концепцій, теорій, принципів та здатність їх застосовувати для розв’язання складних задач галузевого машинобудування і забезпечення сталого розвитку.

ФК3. Здатність створювати нові техніку і технології в галузі механічної інженерії.

ФК4.Усвідомлення перспективних завдань сучасного виробництва, спрямованих на задоволення потреб споживачів, володіння тенденціями інноваційного розвитку технологій галузі.

ФК5.Здатність розробляти і реалізовувати плани й проекти у сфері галузевого машинобудування та дотичних видів діяльності, здійснювати відповідну підприємницьку діяльність.

Програмні результати навчання (ПРН): РН1. Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та інженерних наук, що лежать в основі галузевого машинобудування відповідної галузі.

РН2. Знання та розуміння механіки і машинобудування та перспектив їхнього розвитку.

РН4. Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.

РН5. Аналізувати інженерні об’єкти, процеси та методи.

РН6. Відшуковувати потрібну наукову і технічну інформацію в доступних джерелах, зокрема, іноземною мовою, аналізувати і оцінювати її.

2. Програма та структура навчальної дисципліни для:

– повного терміну денної (заочної) форми навчання

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Денна форма |  |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |
|  | тижні | усього | у тому числі |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  | л | п | лаб | інд | с.р. |  | л | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Змістовий модуль 1. Основи теорії побудови та методи розрахунку конструкцій технічних систем у сільськогосподарському машинобудуванні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Міцність, жорсткість, зносостійкість – основні критерії робото здатності конструкцій технічних систем | 1-2 | 12 | 3 | - | 3 | - | 6 | 6 | 2 | - | 4 | - | - |
| Тема 2. Жорсткість машинобудівних конструкцій. Тонкостінні конструкцій. | 3-4 | 12 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 3. Вплив видів навантаження на конструкції технічних систем. | 5-6 | 12 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 4. Втомлюваність конструкцій. Особливості конструкцій, що працюють в умовах циклічнихнавантажень. | 7-8 | 12 | 3 | - | 3 | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| Тема 5. Впливякостіповерхніелементівтехнічних систем на їхнімеханічнівластивості. | 9-10 | 12 | 3 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Разом за змістовим модулем 1 |  | 60 | 15 | - | 15 | - | 30 | 10 | 4 |  | 6 | - | - |
| Змістовий модуль 2. Технологічність елементів конструкцій технічних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Маси та металоємкістьконструкцій. Раціональніперерізи. Механічнівластивостіпрофілів прокату. | 11-12 | 15 | 4 | - | 4 | - | 7 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| Тема 2. Конструктивні та технологічніметодипокращенняконструкцій. | 13 | 15 | 4 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Тема 3. Точністьконструкцій. Показникиточності та методиїхньогозабезпечення. | 14 | 16 | 4 | - | 4 | - | 8 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| Тема 4. Оптимізаціяконструкційтехнічних систем. Ергономікаконструкцій. Техніко-економічніпоказникиефективноговикористаннятехнічних систем. | 15 | 14 | 3 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| Разом за змістовим модулем 2 |  | 60 | 15 | - | 15 | - | 30 | 8 | 4 | - | 4 | - | - |
| Усього годин |  | 120 | 30 | - | 30 | - | 60 | 18 | 8 | - | 10 | - | - |

3. Теми лабораторних занять

| № | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основні методи розрахунку деталей та конструкцій технічних систем. Основні технологічні процеси у сільськогосподарському машинобудуванні. | 2 |
| 2 | Лабораторна робота №1. Дослідження впливу зміни технологічних факторів на роботу підшипникових вузлів. | 3 |
| 3 | Лабораторна робота №2. Дослідження впливу жорсткості вала на роботу спряжених деталей. Дослідження явищ резонансу вала, що обертається. | 3 |
| 4 | Лабораторна робота №3. Дослідження зміни впливу конструктивних факторів на роботу різьбових з’єднань. | 2 |
| 5 | Лабораторна робота №4. Дослідження впливу матеріалів та шорсткості поверхні на механічні параметри спряжених деталей. | 2 |
| 6 | Лабораторна робота №5. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на роботу запобіжних муфт. | 2 |
| 7 | Лабораторна робота №6. Дослідження впливу технологічних факторів на механічні параметри варіаторів. | 2 |
| 8 | Лабораторна робота №7. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів скребкових транспортерів на основні технологічні показники. | 2 |
| 9 | Лабораторна робота №8. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів гвинтових транспортерів на їх основні показники. | 2 |
| 10 | Лабораторна робота №9. Гвинтові транспортери. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на продуктивність конвеєра. | 2 |
| 11 | Лабораторна робота №10. Ковшові транспортери. Дослідження впливу конструктивно-технологічних параметрів на продуктивність конвеєра | 2 |
| 12 | Лабораторна робота №11. Вантажопідйомні машини та їх елементи. Складові механізму підйому. Дослідження механічних властивостей тягових органів. | 2 |
| 13 | Лабораторна робота №12. Електроталь. Дослідження режимів роботи механізмів талі. | 2 |
| 14 | Лабораторна робота №13. Лебідки з ручним приводом. Дослідження зміни зусиль на приводному валу, залежно від типу і кратності поліспастів. | 2 |

# 4.Теми самостійної роботи

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | Міцність, жорсткість, зносостійкість – основні критерії робото здатності конструкцій технічних систем | 5 |
|  | Технічні системи та технологічні процеси у с/г машинобудуванні. | 4 |
|  | Точність механічної обробки та методи її забезпечення. | 4 |
|  | Базування поверхонь деталей. Похибка встановлення заготовок. | 4 |
|  | Вибір баз. Перерахунок розмірів та допусків при зміні баз. | 4 |
|  | Технологічність та ремонтоздатність конструкцій. Теоретичні основи вибору заготовок. | 4 |
|  | Проектування технологічних процесів механічної обробки. | 4 |
|  | Проектування технологічних операцій. | 4 |
|  | Основи конструювання пристроїв оснастки | 4 |
|  | Технологія виробництва типових деталей сільськогосподарських машин. | 4 |
|  | Жорсткість конструкцій. | 5 |
|  | Втомлюваність конструкцій. | 5 |
|  | Контактна міцність. | 5 |
|  | Маса та металоємкість конструкцій. Раціональні перерізи. | 4 |

- Засоби діагностики результатів навчання:

- екзамен;

- залік;

- модульні тести;

- захист лабораторних робіт;

- захист курсової роботи

Пакет тестових завдань

Варіант №1

- Умова міцності у загальній формі має вигляд:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σ-1=(0,42…0,45)σв | σнеб=σт | σ≤σр | σр=σ-1n-1 |

Правильна відповідь: в

- У випадку статичного навантаження на деталь, за небезпечні напруження приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σв | σт | σ-1 | σст |

Правильна відповідь: а – межа міцності, б – межа текучості

- При симетричному знакозмінному циклі зміни напружень,за небезпечні приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σзг | σ-1 | σ-2 | σрозт |

Правильна відповідь: б

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із сталі, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: в

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із чавуну, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σ=nσт | σ=σвn |

Правильна відповідь: г

- Допустимі напруження при симетричному знакозмінному циклі зміни напружень, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: б

- Основним видом руйнування зубів відкритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Зминання | Зріз | Злам | Згин |

Правильна відповідь: в

- Основним видом руйнування зубів закритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Викришування поверхні | Зминання | Абразивне зношування | Зріз |

Правильна відповідь: а

- Розставити у відповідності до елементів наведені умови міцності:

| А – закрита циліндрична передача | 1 | P∙Ke≤[P] |
| --- | --- | --- |
| Б – відкрита циліндрична передача | 2 | σн=436FtU+1KНβKНVd1b2 U≤σнp |
| В – гладкий барабан | 3 | σF=YFFtKFβKFVb m≤σFP |
| Г – ланцюгова передача | 4 | σн=q Eзвρзвb2 U≤σнp |

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1.

- Які з перерахованих умов міцності валів відносять до відповідного виду розрахунку вала?

| А – розрахунок на витривалість | 1 | τкр=TWp≤τкр, |
| --- | --- | --- |
| Б – орієнтовний розрахунок | 2 | σекв=σзг2+σст2+3τкр≤σp |
| В – розрахунок за еквівалентним моментом | 3 | n=nσ nτnσ2+nτ2≤[n] |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 1, В – 2.

- Розставити назви параметрів міцності вала, відповідно до їх позначення:

| 1. Kσ | 2. σa | 3. σ-1 | 4. β | 5. ψσ | 6. εσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – границя витривалості матеріалу | Б – коефіцієнт чутливості матеріалу | В – коефіцієнт концентрації напружень | Г – коефіцієнт масштабного фактору | Д – коефіцієнт шорсткості поверхні | Е – амплітудне значення напружень |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 6, Д – 4, Е – 2.

- Для симетричного знакозмінного циклу зміни напружень амплітудні значення напружень мають такі показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σа=σзм | σа=σзг | σа=0 | σа=σмах |

Правильна відповідь: б

- Значення коефіцієнту запасу міцності знаходиться у межах:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 10…15 | 3…5 | 1,3…1,5 | 0,13…0,15 |

Правильна відповідь: в

- Коефіцієнт масштабного фактору εσ враховує вплив діаметру вала на зміну механічних властивостей матеріалу, причому, із зростанням діаметру вала ці показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| покращуються | погіршуються | не змінюються | змінюються, але мало |

Правильна відповідь: б

- Коефіцієнти напруження на поверхні тіл кочення підшипників кочення мають різні значення: у верхній частині кульки або ролика вони більші внаслідок:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| малої кількості тіл кочення | малого діаметра тіл кочення | зміни величини навантаження на підшипник | різниця у радіусах внутрішнього та зовнішнього кілець |

Правильна відповідь: г

16. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

17. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

18. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt= σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

19. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

20. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1= (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

21. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

22. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

23. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

24. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5qVE |

Правильна відповідь: В.

25. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

26. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

27. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

28. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

29. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

30. Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

Варіант № 2

1. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

2. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

3. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt= σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

4. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

5. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1= (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

6. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

7. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

8. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

9. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5qVE |

Правильна відповідь: В.

10. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

11. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

12. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

13. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

14. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

15.  Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

- Які критерії відносять до терміну «Точність» зубчастих передач?

| а | Термін роботи | д | Поверхня контакту |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Плавність роботи | е | Паралельність осей |
| в | Якість робочої поверхні | ж | Бічний зазор |
| г | Кінематична точність | з | Розрахунковий крок зачеплення |

Правильна відповідь: б, г, д, ж.

- Показником норми «Кінематична точність» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Fа- осьове зусилля | Fr- допуск на радіальне биття | Fr-колова сила | F0- допуск на торцеве биття |

Правильна відповідь: б.

- Показником норми «Плавність роботи» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| t0- коефіцієнт тертя | v0- колова швидкість | fpb- граничне відхилення кроку зачеплення | f0p- відхилення від форми зубів |

Правильна відповідь: 3.

- Показником норми «Поверхня контакту» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| fx- допуск на непаралельність осей | fp- допуск на відхилення кроку зачеплення | Pt- допустимий тиск | σн- контактні напруження |

Правильна відповідь: а.

- Показником норми «Бічний зазор» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| γm- максимальний зазор між сусідніми зубами | γnmin- мінімальний зазор між неробочими поверхнями зубів | γ0- зазор між вершинами та западинами зубів | γ- товщина зуба |

Правильна відповідь: б.

- Найбільше використовуваними ступенями точності у машинобудуванні є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 5, 6, 9 | 6, 7, 8 | 1, 2, 3 | 10, 11, 12 |

Правильна відповідь: б.

- Коефіцієнт жорсткості технічної системи визначають за залежністю λ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| ct | Pf | fk | Ge |

Правильна відповідь: б.

- Розставити залежності відповідно до визначення їхніх параметрів:

| А – коефіцієнт жорсткості λ | 1 | аЕ∙Іl3 |
| --- | --- | --- |
| Б – податливість системи μ | 2 | E∙Fl |
| В – коефіцієнт жорсткості (кручення) λкр | 3 | lE∙F |
| Г – коефіцієнт жорсткості (згин) λзг | 4 | G∙Ipl |

Правильна відповідь: А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 1.

- Жорсткість – це здатність системи…?

Правильна відповідь: зберігати форму.

- Коефіцієнт жорсткості залежить від наступних факторів:

| а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mсум- момент згину | E-модуль пружності | T- крутний момент | I- момент інерції | ω- кутова швидкість | l- довжина деталі |

Правильна відповідь: б, г, е.

- Міцність – це здатність системи…?

Правильна відповідь: чинити опір руйнуванню.

- Запас міцності n системи визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| n=ω1ω2 | n=σbσ | n=1r | n=ρ∙F∙l |

Правильна відповідь: б.

- Умовна межа текучості σ02 це:

| а | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,2% | в | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пружну деформацію 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пластичну деформацію 2,0% | г | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,02 |

Правильна відповідь: а.

- Податливість системи  визначають за залежністю μ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| lE∙F | E∙Fc | E1+E2E12∙E22 | l∙cE |

Правильна відповідь: а

- Масу деталі визначають за залежністю m=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,418∙ρ∙E2 | ρ∙F∙l | ρ2∙l3 | 3q∙Eρ |

Правильна відповідь: б

Варіант № 3

- Умова міцності у загальній формі має вигляд:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σ-1=(0,42…0,45)σв | σнеб=σт | σ≤σр | σр=σ-1n-1 |

Правильна відповідь: в

- У випадку статичного навантаження на деталь, за небезпечні напруження приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σв | σт | σ-1 | σст |

Правильна відповідь: а – межа міцності, б – межа текучості

- При симетричному знакозмінному циклі зміни напружень,за небезпечні приймають:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σзг | σ-1 | σ-2 | σрозт |

Правильна відповідь: б

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із сталі, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: в

- Допустимі напруження при статичному навантаження на деталь, виготовлену із чавуну, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σ=nσт | σ=σвn |

Правильна відповідь: г

6. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

7. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

8. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt= σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

9. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

10. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1= (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

- Розставити назви параметрів міцності вала, відповідно до їх позначення:

| 1. Kσ | 2. σa | 3. σ-1 | 4. β | 5. ψσ | 6. εσ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А – границя витривалості матеріалу | Б – коефіцієнт чутливості матеріалу | В – коефіцієнт концентрації напружень | Г – коефіцієнт масштабного фактору | Д – коефіцієнт шорсткості поверхні | Е – амплітудне значення напружень |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 5, В – 1, Г – 6, Д – 4, Е – 2.

- Для симетричного знакозмінного циклу зміни напружень амплітудні значення напружень мають такі показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σа=σзм | σа=σзг | σа=0 | σа=σмах |

Правильна відповідь: б

- Значення коефіцієнту запасу міцності знаходиться у межах:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 10…15 | 3…5 | 1,3…1,5 | 0,13…0,15 |

Правильна відповідь: в

- Коефіцієнт масштабного фактору εσ враховує вплив діаметру вала на зміну механічних властивостей матеріалу, причому, із зростанням діаметру вала ці показники:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| покращуються | погіршуються | не змінюються | змінюються, але мало |

Правильна відповідь: б

- Коефіцієнти напруження на поверхні тіл кочення підшипників кочення мають різні значення: у верхній частині кульки або ролика вони більші внаслідок:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| малої кількості тіл кочення | малого діаметра тіл кочення | зміни величини навантаження на підшипник | різниця у радіусах внутрішнього та зовнішнього кілець |

Правильна відповідь: г

16. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

17. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

18. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

19. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5qVE |

Правильна відповідь: В.

20. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

- Найбільше використовуваними ступенями точності у машинобудуванні є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 5, 6, 9 | 6, 7, 8 | 1, 2, 3 | 10, 11, 12 |

Правильна відповідь: б.

- Коефіцієнт жорсткості технічної системи визначають за залежністю λ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| ct | Pf | fk | Ge |

Правильна відповідь: б.

- Розставити залежності відповідно до визначення їхніх параметрів:

| А – коефіцієнт жорсткості λ | 1 | аЕ∙Іl3 |
| --- | --- | --- |
| Б – податливість системи μ | 2 | E∙Fl |
| В – коефіцієнт жорсткості (кручення) λкр | 3 | lE∙F |
| Г – коефіцієнт жорсткості (згин) λзг | 4 | G∙Ipl |

Правильна відповідь: А – 2; Б – 3; В – 4; Г – 1.

- Жорсткість – це здатність системи…?

Правильна відповідь: зберігати форму.

- Коефіцієнт жорсткості залежить від наступних факторів:

| а | б | в | г | д | е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mсум- момент згину | E-модуль пружності | T- крутний момент | I- момент інерції | ω- кутова швидкість | l- довжина деталі |

Правильна відповідь: б, г, е.

26. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

27. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

28. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

29. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

30.  Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

Варіант № 4

1. Значення максимального тиску у зоні контакту двох сфер визначають за залежністю:

| А | Pmax = FmaxS |
| --- | --- |
| Б | Pmax = 1,6 FA |
| В | Pmax = 14 P0,13 d b3 |
| Г | Pmax = 1,5 P0,785 d b2 |

Правильна відповідь: Г.

2. Причиною відставання веденої ланки при контакті двох циліндрів є ….. :

| А | Періодичне видовження та стиск |
| --- | --- |
| Б | Періодичний стиск та розтяг |
| В | Періодичні напруження кручення та зсуву |
| Г | Періодичний стиск та кручення |

Правильна відповідь: Б

3. Питому масу машини оцінюють за залежністю:

| А | g = mp |
| --- | --- |
| Б | g = pmi |
| В | g = 1,3 mTi |
| Г | g = 20 3mS |

Правильна відповідь: А.

4. Питому металоємність машини оцінюють за залежністю:

| А | ν = 0,1 Σmpn |
| --- | --- |
| Б | ν = Σm1p1 + Σm2p2 + …. |
| В | ν = Σp1Σm |
| Г | ν = Σp1Σp2 + Σm1Σm2 + …. |

Правильна відповідь: Б.

5. Умова рівномірності полягає у тому, що …..

| А | Перерізи деталей мають однакову площу |
| --- | --- |
| Б | Напруження зтиску в одному з перерізів однакові |
| В | Напруження розтягу у більшості перерізів однакові |
| Г | Напруження у кожному перерізі деталі однакові |

Правильна відповідь: Г.

- Допустимі напруження при симетричному знакозмінному циклі зміни напружень, визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| σр=σвn | σр=σ-1n-1 | σр=σтn | σр=nσт |

Правильна відповідь: б

- Основним видом руйнування зубів відкритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Зминання | Зріз | Злам | Згин |

Правильна відповідь: в

- Основним видом руйнування зубів закритих зубчастих передач є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Викришування поверхні | Зминання | Абразивне зношування | Зріз |

Правильна відповідь: а

- Розставити у відповідності до елементів наведені умови міцності:

| А – закрита циліндрична передача | 1 | P∙Ke≤[P] |
| --- | --- | --- |
| Б – відкрита циліндрична передача | 2 | σн=436FtU+1KНβKНVd1b2 U≤σнp |
| В – гладкий барабан | 3 | σF=YFFtKFβKFVb m≤σFP |
| Г – ланцюгова передача | 4 | σн=q Eзвρзвb2 U≤σнp |

Правильна відповідь: А – 2, Б – 3, В – 4, Г – 1.

- Які з перерахованих умов міцності валів відносять до відповідного виду розрахунку вала?

| А – розрахунок на витривалість | 1 | τкр=TWp≤τкр, |
| --- | --- | --- |
| Б – орієнтовний розрахунок | 2 | σекв=σзг2+σст2+3τкр≤σp |
| В – розрахунок за еквівалентним моментом | 3 | n=nσ nτnσ2+nτ2≤[n] |

Правильна відповідь: А – 3, Б – 1, В – 2.

11. Метод Шимека полягає у визначенні залежності параметрів сталі:

| А | Границі зрізу τзр від кількості циліндрів навантаження N = 105 |
| --- | --- |
| Б | Напружень згину σзг від діючого моменту Мзг |
| В | Границі міцності σв від границі текучості σт |
| Г | Границі витривалості σ-1 від границі міцності σв |

Правильна відповідь: Г.

12. Метод Френча полягає в розробці методики дослідження на витривалість зразків сталі із застосуванням попередньої їхньої обробки, яка полягає у наступному:

| А | Надрізання зразків на глибину h = 0,5 мм |
| --- | --- |
| Б | Недовантаження зразків на 1,5 σв |
| В | Перевантаження зразків на 15% відносно σт |
| Г | Перевантаження зразків 1,5 σ-1 при N = 104 |

Правильна відповідь: Г.

13. Які матеріали використовують для виготовлення деталей, що працюють в умовах контактного навантаження:

| 1 | Чавун С4 20 |
| --- | --- |
| 2 | Сталь У 11 |
| 3 | Бронза ОНФ |
| 4 | Сталь 20 Х |
| 5 | Сталь 3 |
| 6 | Сталь 10 |
| 7 | Сталь 18ХГТ |
| 8 | АЛ2 алюміній |
| 9 | Д16 дюраль |
| 10 | ПТ-3 текстоліт |

Правильна відповідь:2, 4, 7.

14. Розмір ділянки при контакті двох сфер визначають за залежністю:

| А | db = 332Mеквπ σp |
| --- | --- |
| Б | db = 16 Tπ τ |
| В | db = 1,4 3P VE |
| Г | db =1,5qVE |

Правильна відповідь: В.

15. Розмір ділянки при контакті двох циліндрів визначають за залежністю:

| А | в = 0,5 (σв – σт) |
| --- | --- |
| Б | в = 1,5 qVE |
| В | в = 2 E1* E2E1+E2 |
| Г | в = 1,8 kDd |

Правильна відповідь: Б.

- Які критерії відносять до терміну «Точність» зубчастих передач?

| а | Термін роботи | д | Поверхня контакту |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Плавність роботи | е | Паралельність осей |
| в | Якість робочої поверхні | ж | Бічний зазор |
| г | Кінематична точність | з | Розрахунковий крок зачеплення |

Правильна відповідь: б, г, д, ж.

- Показником норми «Кінематична точність» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| Fа- осьове зусилля | Fr- допуск на радіальне биття | Fr-колова сила | F0- допуск на торцеве биття |

Правильна відповідь: б.

- Показником норми «Плавність роботи» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| t0- коефіцієнт тертя | v0- колова швидкість | fpb- граничне відхилення кроку зачеплення | f0p- відхилення від форми зубів |

Правильна відповідь: 3.

- Показником норми «Поверхня контакту» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| fx- допуск на непаралельність осей | fp- допуск на відхилення кроку зачеплення | Pt- допустимий тиск | σн- контактні напруження |

Правильна відповідь: а.

- Показником норми «Бічний зазор» є:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| γm- максимальний зазор між сусідніми зубами | γnmin- мінімальний зазор між неробочими поверхнями зубів | γ0- зазор між вершинами та западинами зубів | γ- товщина зуба |

Правильна відповідь: б.

21. Границя витривалості – це напруження, при яких кількість циклів зміни напружень є:

| А | N = 1020 |
| --- | --- |
| Б | Необмежено |
| В | N = 10-15 |
| Г | Обмежено формою та розмірами |
| Д | N = 2,15 * 105 |

Правильна відповідь: Б

22. За формою, основні види циклів напружень поділяють на:

| А | Симетричний |
| --- | --- |
| Б | Асиметричний |
| В | Амплітудний |
| Г | Стиснутий |
| Д | Від нульовий |
| Е | Одиничний |
| Ж | Складний |

Правильна відповідь: А, Б, Д, Ж.

23. Основними параметрами циклів зміни напружень є:

| А | σ-1 - границя витривалості |
| --- | --- |
| Б | σmax – максимальні напруження циклу |
| В | σт – границя текучості |
| Г | σmin – мінімальні напруження |
| Д | σа – середнє значення напружень |
| Е | τзр – напруження зрізу |
| Ж | ς = σminσmax |
| З | ςt= σ-1τзр |

Правильна відповідь: Б, Г, Д, Ж.

24. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності для сталі визначають за залежністю:

σ-1 = (0,2 … 0,3) σв (1 + …)

Правильна відповідь: (1 + σ0,2σв )

25. Співвідношення між границею витривалості σ-1 та границею міцності σв для алюмінію; визначають за залежністю:

σ-1= (………)σв

Правильна відповідь: (0,25 …. 0,50)

- Міцність – це здатність системи…?

Правильна відповідь: чинити опір руйнуванню.

- Запас міцності n системи визначають за залежністю:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| n=ω1ω2 | n=σbσ | n=1r | n=ρ∙F∙l |

Правильна відповідь: б.

- Умовна межа текучості σ02 це:

| а | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,2% | в | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пружну деформацію 20% |
| --- | --- | --- | --- |
| б | Напруження у зразку, яка викликає у ньому пластичну деформацію 2,0% | г | Напруження у зразку, яка викликає у ньому залишкову деформацію 0,02 |

Правильна відповідь: а.

- Податливість системи  визначають за залежністю μ=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| lE∙F | E∙Fc | E1+E2E12∙E22 | l∙cE |

Правильна відповідь: а

- Масу деталі визначають за залежністю m=?:

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,418∙ρ∙E2 | ρ∙F∙l | ρ2∙l3 | 3q∙Eρ |

Правильна відповідь: б

- Методинавчання.

- словесний метод (лекція);

- практичний метод (лабораторні роботи);

- наочний метод (демонстрація моделей передач);

- робота із навчально-методичною літературою (КР);

- відеометод;

- самостійна роботи (виконання КР).

- Методи оцінювання.

- екзамен;

- залік;

- модульне тестування;

- захист лабораторних робіт;

- захист КР.

- Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти.Оцінювання знаньздобувача вищої освіти відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з табл.1 чинного «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України»

| Рейтинг студента, бали | Оцінка національна за результати складання |  |
| --- | --- | --- |
|  | екзаменів | заліків |
| 90-100 | Відмінно | Зараховано |
| 74-89 | Добре |  |
| 60-73 | Задовільно |  |
| 0-59 | Незадовільно | Не зараховано |

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 балів)одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ .

- Навчально-методичне забезпечення

- електронний навчальний курс навчальної дисципліни (на навчальному порталі НУБіП України eLearn;

- конспекти лекцій та їх презентації (в електронному вигляді);

- методичні матеріали щодо вивчення навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття вищої освіти;

- Рекомендовані джерела інформації

1.Ловейкін В.С., Рибалко В.М, Ромасевич Ю.О. Матухно Н.В. Ляшко А.П. Деталі машин. Навчальний посібник. К. ЦП «Компринт» . 2020.-736с.

2.Ловейкін В.С., Рибалко В.М., Ляшко А.П., Матухно Н.В.. Деталі машин. Частина 1. Навчальний посібник. К: ФОП Ямчиндський О.В., - 2021, 534с.

3.Деталі машин: Навчальний посібник. Частина 1/В.С.Ловейкін В.С.; В.М.Рибалко; А.П.Ляшко; Н.В.Матухно.- Київ,: ЦП  «Компринт».2023-580с;

4.Деталі машин: Навчальний посібник/В.С.Ловейкін В.С.; В.М.Рибалко; Ю.О. Ромасевич; Н.В.Матухно; А.П.Ляшко; .- Київ,: ЦП  «Компринт».2020-736с;

5.Деталі машин. Проектування елементів механічних приводів: навчальний посібник/Малащенко В.О.; Янків В.В. – Львів,: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2023-264с;

6.Деталі машин: навчальний. Курсове проектування/Малащенко В.О.; Янків В.В. – Львів,: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2023-226с;

7.Деталі машин: навчальний посібник/Борозинець Г.М.; Павлов В.М.; Семак І.В.; Київ,: Видавничий дім «Кондор», 2021-220с.

8. Основи конструювання лісогосподарських машин: навчальний посібник/Ловейкін В.С; Рибалко В.М; Ляшко А.П.; Матухно Н.В.- Київ,: ЦП «Компринт», 2019-260с.